实验二 驻波分布特性的测量

实验内容及步骤

- 测量系统的调整：

  - 检查测试系统，保证各元件之间对齐连接并使系统平稳可靠。

  - 测量线终端接上短路板，使系统处于短路状态。

  - 调整信号源工作方式为内方波调制方式。

  - 调整信号源的“衰减调节”及选频放大器的“分贝”调节（最好调整选频放大器“分贝”旋钮至50档位），使选频放大器有合适的检波指示值。

  - 用直读式频率计测量当前信号源的工作频率，然后根据实测频率与9370MHz的差距，调整信号源上的频率“调谐”旋钮，确保用频率计测量得到的频率为9370MHz（即将信号源的频率调整到9370MHz），测量调整好频率后失谐频率计。再适当调整信号大小，使选频放大器的指示达到满量程的2/3以上（建议800左右），但不要满量程。

- 参数测量：

  - 观察波节点位置的指示值是否为零（如果不为零，注意分析原因并做调整）。用交叉读数法测量系统的波导波长λg1。移动测量线探针，观测相邻波腹点与波节点之间的间距，如果与λg1/4相差较大，则调整测量线上的调谐旋钮，使之达到λg1/4±0.5mm。

  - 将测量线探针固定到选定的dT位置，在测量线终端连接上可调短路器，用交叉读数的方法确定可调短路器中波导波长的值λg2，选定靠近可调短路器端口位置的波节点做为等效短路面lT。

- 驻波分布特性的测量：

  - 测量线终端端接可调短路器，将短路活塞置于lT位置，即短路状态。对系统做适当调整，使选频放大器在当前状态下的指示达到2/3量程之上（建议800左右）。

  - 沿着一个方向缓慢旋动测量线探针调整旋钮，选择合适的测量点，记录测量线探针的位置ｄ(mm)以及对应的电表指示值。波腹点和波节点的检波指示值和位置必须测定，其中波节点的位置用交叉读数法确定，指示值记为0。相邻波腹点和波节点之间测量点不少于2个。参考表2-1记录数据。注意：由于信号源及选频放大器的稳定性，波腹点的检波指示值会有变动，按实际测量值记录即可（下同）。

  - 保持系统状态不变(不改变任何衰减)，将可调短路器置于lT+λg2/4位置，即开路状态，按上述步骤的操作测量开路负载的驻波分布。建议将测量线探针移至上述步骤中的起始位置再开始测量。参考表2-1记录数据。

  - 保持系统状态不变(不改变任何衰减)，卸下可调短路器，保持测量线终端开口状态，测量开口负载的驻波分布。操作同前。波节点和波腹点之间的测量点数可适当减少。参考表2-1记录数据。

  - 保持系统状态不变(不改变任何衰减)，测量线终端连接匹配负载时，测量匹配负载的驻波分布。由于此时理想情况下是行波分布状态，因此，只需适当观测几个点的检波指示值即可。参考表2-1记录数据。

  - 用直接法分别测量终端接匹配负载、终端开口情况下的驻波比，可以调整系统中的信号大小，以便于测量。参考表2-1记录数据。

表2-1　驻波分布特性测量数据记录表

| 负载 | 点数 参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短路 | 探针位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |
|  | 电表指示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |
| 开路 | 探针位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |
|  | 电表指示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |
| 开口 | 探针位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |
|  | 电表指示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |
| 匹配负载 | 探针位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |