实验四 阻抗测量及调匹配

实验内容及步骤

- 测量系统的调整

  - 检查测试系统，保证各元件之间对齐连接并使系统平稳可靠。

  - 测量线终端接上短路板，使系统处于短路状态。

  - 调整信号源工作方式为内方波调制方式。

  - 调整信号源的“衰减调节”及选频放大器的“分贝”调节（最好调整选频放大器“分贝”旋钮至50档位），使选频放大器有合适的检波指示值。

  - 配合频率计及信号源上的调谐旋钮，将信号源的频率调整到9370MHz，测量调整好频率后失谐频率计。再适当调整信号大小，使选频放大器的指示达到满量程的2/3以上（建议800左右），但不要满量程。

- 参数测量

  - 用交叉读数法测量系统的波导波长λg1，记录于下表。

表4-1 波导波长的测量数据记录表

|  | d11 | d12 | d21 | d22 | d11 | d12 | d21 | d22 | d11 | d12 | d21 | d22 | dT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d1 |  | d2 |  | d1 |  | d2 |  | d1 |  | d2 |  |  |
| λg1 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 将测量线探针置于上述测量中选定的dT位置，取下短路板，测量线终端连接上可调短路器。缓慢旋动可调短路器的调节活塞，用交叉读数法测量可调短路器中的波导波长λg2。根据计算结果，选定其中的一个波节点做为可调短路器中等效短路面位置，记为lT。测量数据记录于表4-2中。

表4-2 可调短路器的波导波长数据记录表

| 等指示点位置 | d11 | d12 | d21 | d22 | lT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际测量值 |  |  |  |  |  |
| 等效波节点位置 | d1 |  | d2 |  |  |
| 实际计算值 |  |  |  |  |  |
| λg2(mm) |  |  |  |  |  |

- 阻抗测量

- 用匹配负载法测膜片的归一化电纳

  - 在测量线终端接上容性膜片，再接上匹配负载，用直接法或功率衰减法测出驻波比S，同时测出向信号源方向靠近等效截面位置dT的波节点位置dT’，计算dmin＝|dT’-dT|，测量数据记录于表（4-3）中；

  - 将容性膜片调整为感性膜片，重复a）的步骤，测量数据记录于表（4-3）。

表4-3 匹配负载法测量膜片归一化电纳数据记录表

| 参数 方法 元件 |  | S | dT | dT’ | dmin |  | 由圆图求的B值 | 由公式求的B值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 匹配负载法 | 容性 膜片 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 感性 膜片 |  |  |  |  |  |  |  |

- 开路负载法测量膜片的归一化电纳

- 在测量线终端接上容性膜片，并在膜片后面接上可调短路器，将可调短路器置于lT+λg2位置，即将可调短路器设置为开路负载。在测量线上用交叉读数法测出向信号源方向并靠近等效截面位置（dT）的波节点位置dT’，计算dmin＝|dT’-dT|，数据记录于表（4-4）中；

- 将容性膜片调整为感性膜片，重复b)的步骤，测量数据记录于表（4-4）中。

表4-4 开路负载法测量膜片归一化电纳数据记录表

| 参数 方法 元件 |  | dT | dT’ | dmin |  | 由圆图求的B值 | 由公式求的B值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短路活塞法 | 容性 膜片 |  |  |  |  |  |  |
|  | 感性 膜片 |  |  |  |  |  |  |

- 对容性负载调匹配

- 根据表4-3中测得的容性负载的参数，按照SMITH圆图调匹配的原理，确定滑动单螺调配器连接负载的端口（右端口）距单螺调配器的螺钉之间的长度，即SMITH圆图上读取的电长度d加上1.5后乘上波导波长所得到的值，即(d+1.5)* λg1，记为lsmith。将容性负载的驻波比S及lsmith记录于表4-5中。

- 按下面的步骤对失配负载进行调匹配：

    - 测量线终端接上滑动单螺调配器及容性负载（容性膜片+匹配负载），用直尺测定单螺调配器连接负载的端口（右端口）至单螺调配器的螺钉之间的距离为lsmith，大致确定单螺调配器螺钉的位置，将螺钉深度调整为0。

    - 逐步调整单螺调配器的螺钉深度，用直接法观测驻波比的变化情况，确保螺钉深度的调整能减小驻波比，否则反向调整螺钉深度或适当调整螺钉的位置，使驻波比减小。反复调整单螺调配器的螺钉深度及其位置进行调匹配，逐步减小驻波比，直至调配后测量得到的驻波比小于1.05为止。

    - 记录调配后的驻波比、单螺钉的深度、单螺调配器右端口至单螺钉之间的实际长度（用直尺量定）于表4-5中。

表4-5 调匹配前后的数据记录表

|  | 调配前 | 调配后 |
| --- | --- | --- |
| 驻波比 |  |  |
| 单螺钉深度(mm) |  |  |
| 测量线端口与单螺钉之间的长度 |  |  |

- 匹配带宽的测定

- 按一定的间隔调整信号的频率，并用直接测量被调配负载的驻波比，数据记录于表4-6中。

表4-6 匹配带宽测量的数据记录表

| f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |

根据上面的测量数据描绘出频率～驻波比（f～S）曲线，并求出S<1.5的匹配带宽